Prilog 2.

Projektni zadatak za izradu „Prometnog elaborata regulacije prometa na Šetalištu Ivana Meštrovića i prilaza plažama Kaštelet i Kašjuni“

Projektnim zadatkom obuhvaćena je izrada prometnog elaborata uređenja prometa na Šetalištu Ivana Meštrovića na potezu od raskrižja s Ulicom Stjepana Gunjače do ulazne rampe prema Institutu za oceanografiju i ribarstvo u dužini od cca. 2,7 km te uređenje i regulacija prometa na plažama Kaštelet i Kašjuni.

1. UVOD

Šetalište I. Meštrovića cijelom dužinom proteže se kroz područje Park šume Marjan te služi kao komunikacija stanovnicima zapadnog dijela Meja, zaposlenicima javnih institucija i poslovnih subjekata, kupačima i rekreativcima (pješacima, biciklistima, joggerima, i sl.). U iznimnim okolnostima kada se zbog održavanja na kraće vrijeme zatvara marjanski tunel, služi i kao alternativni obilazni pravac.

Na samoj prometnici ograničenje brzine je 50 km/h u naselju, osim na kraćim dionicama prije skretanja za plaže gdje su postavljeni znakovi ograničenja brzine na 40 km/h. Obostrani nogostupi izvedeni su djelomično do Vile Dalmacije, gdje su s obje strane isprekidani potpornim zidovima u dužini od oko 600 metara. Pješački promet se nakon MEDILS-a sve do rampe za Institut oceanografije i ribarstva odvija izvan ali u razini kolnika isključivo južnom stranom, neuređenim putevima isprekidanim drvoredima i parkiranim automobilima.

Autobusna stajališta označena su horizontalnom signalizacijom bez pješačkih prijelaza na stajalištima u smjeru Bena gdje ne postoji nogostup sa sjeverne strane prometnice. Jedini znak upozorenja na bicikliste postavljen je na početnom dijelu prometnice kod križanja sa Ulicom Stjepana Gunjače.

Turistički autobusi nakon skretanja iz Ulice Stjepana Gunjače prema Institutu nemaju sigurno mjesto za okretanje tako da su često prisiljeni voziti sve do Bena gdje se nalazi okretište (rotor) što uzrokuje probleme, jer je turističkim autobusima zabranjeno prometovanje od rampe Institut prema Benama. Čest je slučaj i prometovanja teretnih vozila s građevinskom materijalom za izvođenje nezakonitih građevinskih zahvata.  Predlaže se uvođenje zabrana prometovanja turističkih i teretnih vozila zapadno od Ulice Stjepana Gunjače, osim za ona vozila s dozvolom Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan.

Tijekom ljetnih mjeseci stvara se prometni kaos na plažama Kaštelet i Kašjuni gdje ne postoji nikakva regulacija prometa već se korisnici plaža sami snalaze. Parkiranje vozila, kao ni organizacija prometnih pravaca na plažama Kaštelet i Kašjuni nije regulirano.

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Projekt uređenja i regulacije prometa treba sadržavati sljedeće:

1. Analiza mogućnosti uvođenja nove zone ograničenog prometa od Ulice Stjepana Gunjače prema rampi Institut s ciljem minimiziranja prometa na Šetalištu I. Meštrovića, kao i na plažama

Kaštelet i Kašjuni.

2. Uvođenje zabrane prometovanja za turističke autobuse i teretna vozila  od Ulice Stjepana

Gunjače prema rampi Institut osim za vozila s posebnom dozvolom JU PŠ Marjan.

3. Prijedlog mjera za povećanje sigurnosti prometa na Šetalištu Ivana Meštrovića.

4. Prijedlog uređenja i regulacije prometa od Šetališta I. Meštrovića do plaža Kaštelet i Kašjuni

s prijedlozima rješenja prometa u mirovanju i prijedlogom organizacije prometnih pravaca na

plažama Kaštelet i Kašjuni.

5. Prometna rješenja odnose se na sljedeće:

5.1. vertikalna prometna signalizacija

5.2. horizontalna signalizacija

5.3. oprema za regulaciju (rampe) i smirivanje prometa (uspornici)

6. Situacijsko rješenje

7. Detalji izvođenja

8. Troškovnik s procjenom vrijednosti investicije.

3. CILJEVI

Cilj prometnog elaborata je identifikacija i otklanjanje potencijalnih nedostataka koji bi mogli utjecati na sigurnost svih sudionika u prometu, a posebno pješaka i biciklista na predmetnom području.

4. OPSEG USLUGE

Projektantske usluge pružat će ovlašteni stručnjak, a usluge će biti izrađene sukladno važećoj

zakonskoj regulativi i obuhvaćaju minimalno sljedeće:

5. STRUČNA SPOSOBNOST

Projektant (stručnjak) koji će izraditi elaborat mora imati ovlaštenje izdano od MPPI te mora

imati iskustvo u projektiranju vertikalne i horizontalne signalizacije na gradskim cestama (projektiranje vertikalne i horizontalne signalizacije na gradskim cestama).

6. IZRADA DOKUMENTACIJE

Projektant je dužan izraditi sljedeća izvješća i dokumente:

- Nacrt elaborata s nalazima/komentarima;

- Konačnu verziju elaborata.

Projektant će predstaviti svoje nalaze i prijedloge Naručitelju.

7. ROK ZA IZRADU

Rok za izradu elaborata je 1 mjesec od dana uvođenja u posao. Projektant će pripremiti i dostaviti izvješća u 3 (tri) primjerka u papirnatom obliku te u digitalnom obliku. Digitalne kopije izvješća predaju se u "pdf" formatu, kao i u izvornim oblicima (npr. *.doc, *.xls).

IZJAVA

Kojom prihvaćamo ponuđene uvjete iz Projektnog zadatka.

U ________________, _________2021. god.